# Все для установки

Обзор продукции для установки:

A = Водонепроницаемый оклад

В = Гидро-, тепло- и пароизоляция

С = Качественная внутренняя отделка

А = Водонепроницаемый оклад

Оклад – система желобов для водонепроницаемого соединения окна с любым кровельным материалом. Конструкция оклада исключает проникновение влаги к деревянным частям окна и внутрь помещения. Выполнен из алюминиевого листа, окрашен в темно-cерый цвет (RAL 7043). Комбинированные оклады позволяют устанавливать окна в группы по два, три, четыре, шесть и т.д. Стандартное расстояние между оконными коробками 100 мм.

ВАЖНО! Для каждой линии окон (VELUX OPTIMA и VELUX PREMIUM) существует своя группа окладов (VELUX OPTIMA и VELUX PREMIUM).

Для установки окна в фальцевую (особенно медную или титан- цинковую) рекомендуем приобрести специальный оклад.

| Оклады для окон VELUX OPTIMA | Оклады для окон VELUX PREMIUM |
| --- | --- |
| EWR профилированный кровельный материал | EDW профилированный кровельный материал |
| ESR плоский кровельный материал | EDS плоский кровельный материал |

В = Гидро-, тепло- и пароизоляция

|  |  | Комплект для гидро- и теплоизоляции для еще более простой и надежной установки мансардного окна. Комплект BDX включает теплоизоляционный контур для утепления между окном и кровлей. Гофрированный гидроизоляционный фартук для герметичного соединения окна с гидроизоляцией кровли. Дренажный желоб отводит от окна воду, которая может проникнуть под кровельный материал. Дренажный желоб и гидроизоляционный фартук можно купить отдельно в комплекте BFX 1000, если установка комплекта BDX невозможна. Совместим с мансардными окнами VELUX линии OPTIMA и PREMIUM. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Пароизоляционный фартук BBX защищает кровлю от конденсата, препятствуя проникновению влаги и влажного воздуха. • Простой монтаж; • размер фартука соответствует размеру окна; • специальное крепление пароизоляции в паз рамы окна; • герметичное соединение с пароизоляцией кровли с помощью специальной ленты. Совместим с мансардными окнами VELUX линии OPTIMA и PREMIUM. |

С = Качественная внутренняя отделка

| Комплект направляющих для откосов LSG Комплект стальных направляющих и крепежа для правильного подведения самодельных откосов к мансардному окну. Отлично сочетается с любыми мансардными окнами VELUX и обеспечивает качественную и надежную отделку. В комплекте фирменная пароизоляция BBX. Совместим с мансардными окнами VELUX линии OPTIMA и PREMIUM. | Откосы LSC Готовые откосы для быстрой и качественной внутренней отделки. Откосы изготовлены из ПВХ и идеально подходят по размеру мансардных окон. Окраска и склеивание не требуются. В комплекте пароизоляционный фартук BBX. Совместим с мансардными окнами VELUX линии OPTIMA и PREMIUM. |
| --- | --- |

Более подробная информация на сайте производителя www.velux.ru.

Фото в высоком качестве:

- Продукция для установки VELUX OPTIMA

- Продукция для установки VELUX PREMIUM